Návod na použítí odrážedel Brother – CSK30, CSK31, CSK 32

Odrážedla BROTHER LION, TIGER a JAGUAR jsou určena dětem od tří let jako příprava udržení stability a rovnováhy pro budoucí jízdu na kole. Jízda na odrážedle je perfektní způsob jak připravit dítě na budoucí jízdu na klasickém dětském kole. Díky bezpečné konstrukci, kvalitní brzdě a pěknému designu si s odrážedlem děti užijí spoustu zábavy a pohybu.

Bantamová kola použitá na odrážedlech jsou kola, která se nedofukují, jsou tedy bezúdržbová a po celou dobu si drží své jízdní vlastnosti. Vyhnete se situaci, kdy se pneumatika píchne a kolo se stane nepojízdným.

Kola s klasickým pláštěm a duší použitá na odrážedle Jaguár lépe drží na zemi a dobře simulují jízdu na kole.

Odrážedla se po svém uvedení na trh stala rychle velice oblíbenou sportovní pomůckou malých dětí.

Technický popis:

CSK30 Odrážedlo Lion +  CSK 31 Odrážedlo Tiger

- odlehčené odrážedlo s 12 " bantamovými koly a ocelovým rámem

- ruční brzda zadního kola

- vertikálně stavitelná řídítka a sedlo

- nastavitelná výška sedla : 37 -47 cm od země

- celková délka odrážedla: 83 cm

- řídítka: šířka 42 cm, stavitelná výška 57 – 62 cm,  gumové ručky s přírubou, která chrání ruce dítěte

- barva: CSK30 – žlutá/stříbrná, modrá/stříbrná        CSK31 – stříbrná, oranžová/černá

- hmotnost: 4,5 kg

- nosnost: 45 kg

CSK 32    Dětské odráželo  JAGUAR

- odlehčené odrážedlo s 12 " nafukovacími koly s gumovým pláštěm a ocelovým rámem

- ruční brzda zadního kola

- vertikálně stavitelná řídítka a sedlo

- nastavitelná výška sedla : 40-45 cm od země (high of w.b.)

- celková délka odrážedla: ….. cm (leght of walk. bycicle)

- řídítka: šířka 42 cm , stavitelná výška 57 – 62 cm,  gumové ručky s přírubou, která chrání ruce dítěte

- barva: stříbrná/červená,  červená

- hmotnost:  5 kg

- nosnost:  45 kg

Pro ježdění doporučujeme použít helmu a chrániče, aby se předešlo případnému úrazu při pádu dítěte.

Dovozce : ACRA s.r.o., Brodská 161, 513 01 Semily

www.acra.cz, www.sport-acra.cz

Vyrobeno v Číně

Výrobek odpovídá ČSN EN 14619

| Předtím, než začnete odrážedlo používat, přečtěte si pečlivě následující instrukce !!! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návod na sestavení: (montáž pokud možno svěřte odbornému cykloservisu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montáž odrážedla může provádět pouze dospělá osoba! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Připevnění kol: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Uvolněte matky č.2 na osách obou kol. V případě potřeby dotáhněte vůli ložisek na osách tak, aby se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kola volně protáčela (tzn. aby nedrhla a zároveň nebyla volná) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Vložte kolo do přední vidlice rámu odrážedla a zajistěte ho bezpečnostním očkem se zobáčkem č.1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| který musí zapadnout do otvoru ve vidlici. Osa kola musí být přesně uprostřed vidlice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Matka č. 1 + č. 2 |  |
| 3) Dotáhněte matky č.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Nahustěte kolo na předepsaný tlak, který je uveden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na plášti pneumatiky. Platí pouze pro CSK32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stejným způsobem postupujte i při upevňování zadního kola. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace řidítek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Otočte řidítkovou tyč dolů (pokud je nahoře), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nastavte náklon řidítek a dodáhněte 4 šrouby č.1 představce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Vsuňte řidítka (řidítkovou tyč) ve směru šipky do řidítkové trubky, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nastavte výšku řidítek, zkontrolujte, zda je osa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| řidítek v ose s předním kolem a řádně dotáhněte šroub. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní pokyny pro používání: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Před použitím odrážedla se přesvědčte, že je bezpečně a správně sestavena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Seznamte děti s bezpečnostními instrukcemi a pokyny pro používání koloběžky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Odrážedlo není určeno pro děti mladší 3 let. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Před každou jízdou odráželo důkladně zkontrolujte. Zkontrolujte dotažení matic a šroubů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajistěte, aby se žádná součástka neuvolnila. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Používejte pouze na rovné a hladké povrchy (asfalt, beton, …) a mimo dosah ostatních účastníků provozu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Při jízdě používejte přilbu a chrániče dlaní, kolen a loktů. Dále doporučujeme používat vhodnou, pevnou obuv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Při jízdě dodržujte předpisy o bezpečnosti silničního provozu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Při jízdě držte řidítka oběma rukama a nic na řidítka nezavěšujte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Na odrážedle může jezdit pouze jedna osoba. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Neprovádějte na odrážedle žádné akrobatické výkony. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Nepoužívejte odrážedlo ve tmě a pokud je špatná viditelnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Neukládejte odrážedlo na vlhkých a prašných místech. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Při brzdění se brzdy zahřívají, nedotýkejte se jich bezprostředně po zabrzdění. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Odrážedlo není určena pro jízdu na pozemních komunikacích. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Na koloběžce jezděte opatrně a ohleduplně. Výrobce a dovozce neodpovídá za zranění způsobená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nevhodným používáním nebo nedodržením těchto pokynů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Odrážedlo zatěžujte maximálně do hmotnosti 45kg, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní pokyny k údržbě: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pro dlouhodobé a bezpečné používání udržujte odrážedlo čisté a v dobrém stavu. Čistěte pouze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vlhkým hadříkem, nepoužívejte saponáty a rozpouštědla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ložiska hlavového složení je nutné promazat min. 1x ročně mazacím tukem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ložiska kol mazejte olejem, dle potřeby. Pokud jsou opotřebená, vyměňte je za nová. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Pravidelně kontrolujte pláště kol, pokud jsou opotřebené, vyměňte je za nové stejného rozměru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Nedělejte na odrážedle žádné technické úpravy! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |